Программа суммирования массива

| адрес | код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метки | команды |  |  |
| 0000 0002 | 01D0 N |  | mov #N,R0 | N ==> R0 | количество слагаемых |
| 0004 0006 | 01D1 001A |  | mov #1A,R1 | 1A ==> R1 | адрес начала массива |
| 0008 | 2102 |  | mov #0,R2 | 0 ==> R2 | обнуление суммы |
| 000A | 0252 | CYCLE: | add (R1),R2 | R2 + (R1) ==> R2 | добавление очередного слагаемого |
| 000C | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | следующий адрес |
| 000E | 2310 |  | sub #1,R0 | R0 - 1 ==> R0 | уменьшение счетчика |
| 0010 | 4DF8 |  | bne CYCLE | переход при ≠ 0 | если не 0 – к повторению цикла |
| 0012 0014 | 012E 0018 |  | mov R2,(18) | R2 ==> (18) | сохранение суммы в память |
| 0016 | 0F00 |  | stop | стоп | конец – в режим STOP |
| 0018 |  | SUM: |  |  | ячейка для суммы |
| 001A |  | ARRAY: |  |  | начиная с этой ячейки – |
| 001C |  |  |  |  | массив чисел |

Фрагмент программы CPU, «организующей» копирование массива

| код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метки | команды |  |  |
| 01DE 0100 03FA |  | mov #100,(3FA) | 100 ==> (3FA) | формируем блок параметров: адрес начала массива в памяти CPU |
| 01DE 001A 03FC |  | mov #1A,(3FC) | 1A ==> (3FC) | адрес начала массива в памяти PPU (см. программу суммирования) |
| 01DE K 03FE |  | mov #K,(3FE) | K ==> (3FE) | количество слагаемых (= количество чисел / число процессоров); K слагаемых занимают в памяти 2K байтов! |
| 2B29 |  | out #2,9 | 2 ==> порт 9 | переводим PPU1 в режим 2 – INPUT |
| 0000 |  | nop |  | ждем, пока |
| 0000 |  | nop |  | PPU1 считает к себе |
| 0000 |  | nop |  | ячейку 3FA (начало данных) |
| 02DE 2K 03FA |  | add #2K,(3FA) | (3FA) + 2K ==> (3FA) | увеличиваем адрес на 2K байт (тем самым переставляем его на начало следующей части массива) |
| 2B2A |  | out #2,A | 2 ==> порт A | переводим PPU2 в режим 2 – INPUT |

Фрагмент программы CPU, «организующей» суммирование массива

| код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метки | команды |  |  |
| 0A90 | @1: | in 9,0 | порт 9 ==> R0 | читаем режим PPU1 |
| 2410 |  | cmp #1,R0 | сравнить R0 с 1 | сравниваем его с 1 (STOP) |
| 4DFA |  | bne @1 | переход при ≠ 0 | если нет – ждем |
| 2B09 |  | out #0,9 | 0 ==> порт 9 | переводим PPU1 в режим 0 – EXEC |
| 0AA0 | @2: | in A,0 | порт A ==> R0 | читаем режим PPU2 |
| 2410 |  | cmp #1,R0 | сравнить R0 с 1 | сравниваем его с 1 (STOP) |
| 4DFA |  | bne @2 | переход при ≠ 0 | если нет – ждем |
| 2B0A |  | out #0,A | 0 ==> порт A | переводим PPU2 в режим 0 – EXEC |

Фрагмент программы CPU, «организующей» чтение суммы из PPU

| код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метки | команды |  |  |
| 01DE 00FC 03FA |  | mov #FC,(3FA) | FC ==> (3FA) | формируем блок параметров: адрес ячейки для суммы в памяти CPU – FC |
| 01DE 0018 03FC |  | mov #18,(3FC) | 18 ==> (3FC) | адрес ячейки для суммы в памяти PPU – 18 (см. программу суммирования) |
| 211E 03FE |  | mov #1,(3FE) | 1 ==> (3FE) | количество копируемых ячеек – 1 |
| 0A90 | @1: | in 9,0 | порт 9 ==> R0 | читаем режим PPU1 |
| 2410 |  | cmp #1,R0 | сравнить R0 с 1 | сравниваем его с 1 (STOP) |
| 4DFA |  | bne @1 | переход при ≠ 0 | если нет – ждем |
| 2B39 |  | out #3,9 | 3 ==> порт 9 | переводим PPU1 в режим 3 – OUTPUT |
| 0000 |  | nop |  | ждем, пока PPU1 считает к себе |
| 0000 |  | nop |  | ячейку 3FA (адрес ячейки суммы) |
| 232E 03FA |  | sub #2,(3FA) | (3FA) – 2 ==> (3FA) | уменьшаем на 2 адрес в 3FA (адрес следующей суммы FC – 2 = FA) |
| 2B3A |  | out #3,A | 3 ==> порт A | переводим PPU2 в режим 3 – OUTPUT |

Фрагмент программы CPU, «организующей» суммирование результатов PPU

| код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метки | команды |  |  |
| 0A90 | @1: | in 9,0 | порт 9 ==> R0 | читаем режим PPU1 |
| 2410 |  | cmp #1,R0 | сравнить R0 с 1 | сравниваем его с 1 (STOP) |
| 4DFA |  | bne @1 | переход при ≠ 0 | если нет – ждем |
| 01EE 00FC 00FE |  | mov (FC),(FE) | (FC) ==> (FE) | сумма из PPU1 |
| 02EE 00FA 00FE |  | add (FA),(FE) | (FE) + (FA) ==> (FE) | + сумма из PPU2 |