Учебный многопроцессорный компьютер «Е14»

Автор: Е.А. Еремин

CPU ROM

(начальный адрес 2000)

| код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | метки | команды |  |  |
| 0E6D 03F0 |  | toSP #3F0 | 3F0 ==> SP | установка указателя стека |
| 01D0 03F8 |  | mov #3F8,R0 | 3F8 ==> R0 | 3F8 – это фиксированный адрес блока из 4 параметров в общем ОЗУ |
| 1D0C |  | br BEGIN | на метку BEGIN | обход подпрограммы |
| 0AE3 | GETWORD: | in E,R3 | порт E ==> R3 | читаем порт состояния |
| 2403 |  | cmp #0,R3 | сравнить R3 с 0 | проверяем: |
| 4D02 |  | bne CONT | переход при ≠ 0 | если прочитан 0 – данных нет |
| 0F00 |  | stop |  | и тогда все, иначе продолжаем |
| 0AF3 | CONT: | in F,R3 | порт F ==> R3 | читаем очередное слово |
| 0D00 |  | ret | возврат из подпрограммы | выход |
| 0102 | BEGIN: | mov R0,R2 | R0 ==> R2 | адрес начала блока параметров |
| 9C0D 200A |  | call GETWORD | вызов подпрограммы | чтение очередного слова |
| 0136 |  | mov R3,(R2) | R3 ==> (R2) | параметр в память (3F8) |
| 2222 |  | add #2,R2 | R2 + 2 ==> R2 | следующий адрес |
| 9C0D 200A |  | call GETWORD | вызов подпрограммы | (цикл короче, но работает дольше – мы оптимизируем время) |
| 0136 |  | mov R3,(R2) | R3 ==> (R2) | параметр в память (3FA) |
| 2222 |  | add #2,R2 | R2 + 2 ==> R2 |  |
| 9C0D 200A |  | call GETWORD | вызов подпрограммы |  |
| 0136 |  | mov R3,(R2) | R3 ==> (R2) | параметр в память (3FC) |
| 2222 |  | add #2,R2 | R2 + 2 ==> R2 |  |
| 9C0D 200A |  | call GETWORD | вызов подпрограммы |  |
| 0136 |  | mov R3,(R2) | R3 ==> (R2) | параметр в память (3FE) |
| 0103 |  | mov R0,R3 | R0 ==> R3 | адрес начала блока параметров |
| 2223 |  | add #2,R3 | R3 + 2 ==> R3 | (в 3FA – адрес ОЗУ CPU) |
| 0172 |  | mov (R3),R2 | (R3) ==> R2 | адрес |
| 2243 |  | add #4,R3 | R3 + 4 ==> R3 | (в 3FE – количество слов) |
| 0171 |  | mov (R3),R1 | (R3) ==> R1 | количество слов |
| 9C0D 200A | CYCLE1: | call GETWORD | вызов подпрограммы | чтение очередного слова |
| 0136 |  | mov R3,(R2) | R3 ==> (R2) | запись в память |
| 2222 |  | add #2,R2 | R2 + 2 ==> R2 | вычисление следующего адреса |
| 2311 |  | sub #1,R1 | R1 - 1 ==>R1 | уменьшение счетчика |
| 7DF4 |  | bg CYCLE1 | переход при > 0 | если > 0 – к повторению цикла |
| 0141 | CYCLE2: | mov (R0),R1 | (R0) ==> R1 | список процессоров (3F8) |
| 5DC6 |  | beq BEGIN | переход при = 0 | 0 – нет PPU, которые надо загружать |
| 27F1 |  | and #F,R1 | R1 and F ==> R1 | выделить номер первого процессора |
| 2411 |  | cmp #1,R1 | сравнить R1 с 1 | это PPU1? |
| 4D0A |  | bne NOT1 | переход при ≠ 0 | если нет - дальше |
| 0A93 | @1: | in 9,R3 | порт 9 ==> R3 | значение RR у PPU1 |
| 2413 |  | cmp #1,R3 | сравнить R3 c 1 | режим STOP? |
| 4DFA |  | bne @1 | переход при ≠ 0 | ждем, если нет |
| 2B29 |  | out #2,9 | 2 ==> порт 9 | установка режима INPUT у PP1 |
| 1D28 |  | br NEXT | безусловный переход | к следующему PPU (если будет) |
| 2421 | NOT1: | cmp #2,R1 | сравнить R1 с 2 | это PPU2? |
| 4D0A |  | bne NOT2 | переход при ≠ 0 | если нет - дальше |
| 0AA3 | @2: | in A,R3 | порт A ==> R3 | значение RR у PPU2 |
| 2413 |  | cmp #1,R3 | сравнить R3 c 1 | режим STOP? |
| 4DFA |  | bne @2 | переход при ≠ 0 | ждем, если нет |
| 2B2A |  | out #2,A | 2 ==> порт A | установка режима INPUT у PP2 |
| 1D1A |  | br NEXT | безусловный переход | к следующему PPU (если будет) |
| 2431 | NOT2: | cmp #3,R1 | сравнить R1 с 3 | это PPU3? |
| 4D0A |  | bne NOT3 | переход при ≠ 0 | если нет - дальше |
| 0AB3 | @3: | in B,R3 | порт B ==> R3 | значение RR у PPU3 |
| 2413 |  | cmp #1,R3 | сравнить R3 c 1 | режим STOP? |
| 4DFA |  | bne @3 | переход при ≠ 0 | ждем, если нет |
| 2B2B |  | out #2,B | 2 ==> порт B | установка режима INPUT у PP3 |
| 1D0C |  | br NEXT | безусловный переход | к следующему PPU (если будет) |
| 2441 | NOT3: | cmp #4,R1 | сравнить R1 с 4 | это PPU4? |
| 4D08 |  | bne NEXT | переход при ≠ 0 | если нет – номер «плохой» |
| 0AC3 | @4: | in C,R3 | порт C ==> R3 | значение RR у PPU4 |
| 2413 |  | cmp #1,R3 | сравнить R3 c 1 | режим STOP? |
| 4DFA |  | bne @4 | переход при ≠ 0 | ждем, если нет |
| 2B2C |  | out #2,C | 2 ==> порт B | установка режима INPUT у PP4 |
| 0141 | NEXT: | mov (R0),R1 | (R0) ==> R1 | переход к следующему PPU: |
| 0E99 |  | shr4 R1 | сдвиг вправо на 4 бита R1 | сместить в младшие биты (3F8) |
| 0114 |  | mov R1,(R0) | R1 ==> (R0) | следующий номер |
| 1DBC |  | br CYCLE2 | безусловный переход | к следующему PPU (если будет) |