Учебный многопроцессорный компьютер «Е14»

Автор: Е.А. Еремин

RAM

(адреса 0 – 13FF)

При адресации ОЗУ используется страничный метод адресации. Он позволяет иметь у всех PU одинаковое локальное адресное пространство размером ровно одну страницу (от 0 до 3FF).

Для формирования физического адреса ОЗУ из локального используется специальный регистр MPR (Memory Page Register). В MPR могут быть следующие значения:

- 0 – общая страница памяти, предназначенная для чтения программного файла и для хранения программы CPU; PPU также могут устанавливать свои MPR в ноль, тем самым, получая доступ к этой странице;

- 1 – страница памяти PPU1;

- 2 – страница памяти PPU2;

- 3 – страница памяти PPU3;

- 4 – страница памяти PPU4.

Поскольку PPU может заносить в MPR либо 0, либо собственный PUID, то каждый процессор может иметь доступ только к общей или к «своей» странице (именно там находится программа, по которой он работает!) Например, PPU3 доступны страницы с номерами 0 и 3. Очевидно, что CPU может подключать только нулевую страницу.

Преобразование локальных адресов 0 ... 3FF в физические

| страница | PU | MPR | локальный адрес | физический адрес |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2 | 16 |
| 0 | CPU и все PPU | 000 | 00 0000 0000 | 0 0000 0000 0000 | 0000 |
|  |  |  | … | … | … |
|  |  | 000 | 11 1111 1111 | 0 0011 1111 1111 | 03FF |
| 1 | PPU1 | 001 | 00 0000 0000 | 0 0100 0000 0000 | 0400 |
|  |  |  | … | … | … |
|  |  | 001 | 11 1111 1111 | 0 0111 1111 1111 | 07FF |
| 2 | PPU2 | 010 | 00 0000 0000 | 0 1000 0000 0000 | 0800 |
|  |  |  | … | … | … |
|  |  | 010 | 11 1111 1111 | 0 1011 1111 1111 | 0BFF |
| 3 | PPU3 | 011 | 00 0000 0000 | 0 1100 0000 0000 | 0C00 |
|  |  |  | … | … | … |
|  |  | 011 | 11 1111 1111 | 0 1111 1111 1111 | 0FFF |
| 4 | PPU4 | 100 | 00 0000 0000 | 1 0000 0000 0000 | 1000 |
|  |  |  | … | … | … |
|  |  | 100 | 11 1111 1111 | 1 0011 1111 1111 | 13FF |

Примечание. Для переключения страниц в «E14» предусмотрены специальные команды:

- 0E00 – установить MPR = 0;

- 0E01 – установить MPR = PUID.

Эти команды нельзя выполнять из ОЗУ, поскольку, переключая страницу, процессор «теряет» свою программу. Поэтому они помещены в PPU ROM и используются только в режимах INPUT и OUTPUT, когда PPU обменивается данными между «своей» страницей ОЗУ и общей (нулевой). При адресации ROM регистр MPR не используется.

Заметим, что все остальные команды «E14» полностью совпадают с командами «E97».