Программа для PPU1 (P4+)

| адрес | код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метки | команды |  |  |
| 0000 0002 | 0E6D 03F0 |  | mov #3F0,SP | 3F0 ==> SP | (при использовании подпрограмм необходимо установить SP!) |
| 0004 0006 | 01D3 000C |  | mov #C,R3 | C ==> R3 | количество слагаемых |
| 0008 000A | 01D1 0118 |  | mov #118,R1 | 118 ==> R1 | адрес начала массива в ОЗУ CPU (для других PPU адрес другой!) |
| 000C | 2102 |  | mov #0,R2 | 0 ==> R2 | обнуление суммы |
| 000E 0010 | 9C0D 2048 | CYCLE: | call READ | вызов подпрограммы ПЗУ | чтение числа из общей страницы (результат – в R0) |
| 0012 | 0202 |  | add R0,R2 | R2 + R0 ==> R2 | добавление очередного слагаемого |
| 0014 | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | следующий адрес |
| 0016 | 2313 |  | sub #1,R3 | R3 – 1 ==> R3 | уменьшение счетчика |
| 0018 | 4DF4 |  | bne CYCLE | переход при ≠ 0 | если не 0 – к повторению цикла |
| 001A | 0120 |  | mov R2,R0 | R2 ==> R0 | значение суммы |
| 001C 001E | 01D1 00FC |  | mov #0FC,R1 | 00FC ==> R1 | адрес памяти в CPU (для других PPU адрес другой!) |
| 0020 0022 | 9C0D 2050 |  | call WRITE | вызов подпрограммы ПЗУ | запись суммы из R0 в общую страницу |
| 0024 | 0F00 |  | stop | стоп | конец – в режим STOP |

Программа для CPU (P4+)

| адрес | код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метки | команды |  |  |
| 0000 | 2B09 |  | out #0,p9 | 0 ==> порт 9 | запуск PPU1 (режим EXEC) |
| 0002 | 2B0A |  | out #0,pA | 0 ==> порт A | запуск PPU2 (режим EXEC) |
| 0004 | 2B0B |  | out #0,pB | 0 ==> порт B | запуск PPU3 (режим EXEC) |
| 0006 | 2B0C |  | out #0,pC | 0 ==> порт C | запуск PPU4 (режим EXEC) |
| 0008 000A | 01D0 000C |  | mov #C,R0 | C ==> R0 | количество слагаемых |
| 000C 000E | 01D1 0100 |  | mov #100,R1 | 100 ==> R1 | начальный адрес массива |
| 0010 | 2102 |  | mov #0,R2 | 0 ==> R2 | обнуление суммы |
| 0012 | 0252 | CYCLE: | add (R1),R2 | R2 + (R1) ==> R2 | добавление очередного слагаемого |
| 0014 | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | следующий адрес |
| 0016 | 2310 |  | sub #1,R0 | R0 – 1 ==> R0 | уменьшение счетчика |
| 0018 | 4DF8 |  | bne CYCLE | переход при ≠ 0 | если не 0 – к повторению цикла |
| 001A 001C | 012E 00FE |  | mov R2,(FE) | R2 ==> (FE) | занести сумму в ячейку FE |
| 001E | 0A90 | WAIT: | in p9,R0 | порт 9 ==> R0 | чтение регистра режима |
| 0020 | 2410 |  | cmp #1,R0 | сравнить R0 с 1 | RR = 1 – режим STOP |
| 0022 | 4DFA |  | bne WAIT | переход при ≠ 0 | если не совпало – к повторению |
| 0024 0026 0028 | 02EE 00FC 00FE |  | add (FC),(FE) | (FE) + (FC) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU1 |
| 002A 002C 002E | 02EE 00FA 00FE |  | add (FA),(FE) | (FE) + (FA) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU2 |
| 0030 0032 0034 | 02EE 00F8 00FE |  | add (F8),(FE) | (FE) + (F8) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU3 |
| 0036 0038 003A | 02EE 00F6 00FE |  | add (F6),(FE) | (FE) + (F6) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU4 |
| 003C | 0F14 |  | stop | стоп | конец – в режим STOP |