Учебный многопроцессорный компьютер «Е14»

Автор: Е.А. Еремин

PPU ROM (начальный адрес 2000)

| адрес | код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метки | команды |  |  |
| 2000 | 1D24 | INPUT: | br BEGIN | на метку BEGIN | 2000 – вход для режима 2 – INPUT (CPU ==> PPU) |
| 2002 2004 | 01D0 03FA | OUTPUT: | mov #3FA,R0 | 3FA ==> R0 | 2002 – вход для режима 3 – OUTPUT (PPU ==> CPU) |
| 2006 | 0E00 |  | setpage0 | установка страницы | подключение к общей памяти |
| 2008 | 0141 |  | mov (R0),R1 | (R0) ==> R1 | адрес в общей памяти («куда») |
| 200A | 2220 |  | add #2,R0 | R0 + 2 ==> R0 | следующий адрес |
| 200C | 0142 |  | mov (R0),R2 | (R0) ==> R2 | адрес в «своей» памяти («откуда») |
| 200E | 2220 |  | add #2,R0 | R0 + 2 ==> R0 | следующий адрес |
| 2010 | 0143 |  | mov (R0),R3 | (R0) ==> R3 | количество копируемых слов |
| 2012 | 0E01 |  | setpageN | установка страницы | подключение к собственной памяти |
| 2014 | 0160 | CYCLE1: | mov (R2),R0 | (R2) ==> R0 | чтение из PPU RAM |
| 2016 | 0E00 |  | setpage0 | установка страницы | подключение к общей памяти |
| 2018 | 0105 |  | mov R0,(R1) | R0 ==> (R1) | запись в общую память |
| 201A | 0E01 |  | setpageN | установка страницы | подключение к собственной памяти |
| 201C | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | вычисление |
| 201E | 2222 |  | add #2,R2 | R2 + 2 ==> R2 | следующих адресов |
| 2020 | 2313 |  | sub #1,R3 | R3 - 1 ==> R3 | уменьшение счетчика |
| 2022 | 7DF0 |  | bg CYCLE1 | переход при > 0 | если > 0 – к повторению цикла |
| 2024 | 0F00 |  | stop |  | конец – в режим STOP |
| 2026 2028 | 01D0 03FA | BEGIN: | mov #3FA,R0 | 3FA ==> R0 | 3FA – это фиксированный адрес блока параметров в общем ОЗУ |
| 202A | 0E00 |  | setpage0 | установка страницы | подключение к общей памяти |
| 202C | 0141 |  | mov (R0),R1 | (R0) ==> R1 | адрес в общей памяти («откуда») |
| 202E | 2220 |  | add #2,R0 | R0 + 2 ==> R0 | следующий адрес |
| 2030 | 0142 |  | mov (R0),R2 | (R0) ==> R2 | адрес в «своей» памяти («куда») |
| 2032 | 2220 |  | add #2,R0 | R0 + 2 ==> R0 | следующий адрес |
| 2034 | 0143 |  | mov (R0),R3 | (R0) ==> R3 | количество копируемых слов |
| 2036 | 0E00 | CYCLE2: | setpage0 | установка страницы | подключение к общей памяти |
| 2038 | 0150 |  | mov (R1),R0 | (R1) ==> R0 | чтение из общей памяти |
| 203A | 0E01 |  | setpageN | установка страницы | подключение к собственной памяти |
| 203C | 0106 |  | mov R0,(R2) | R0 ==> (R2) | запись в PPU RAM |
| 203E | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | вычисление |
| 2040 | 2222 |  | add #2,R2 | R2 + 2 ==> R2 | следующих адресов |
| 2042 | 2313 |  | sub #1,R3 | R3 - 1 ==> R3 | уменьшение счетчика |
| 2044 | 7DF0 |  | bg CYCLE2 | переход при > 0 | если > 0 – к повторению цикла |
| 2046 | 0F00 |  | stop |  | конец – в режим STOP |
| 2048 | 0E00 |  | setpage0 | установка страницы | подключение к общей памяти |
| 204A | 0150 |  | mov (R1),R0 | (R1) ==> R0 | чтение из общей памяти |
| 204C | 0E01 |  | setpageN | установка страницы | подключение к собственной памяти |
| 204E | 0D00 |  | ret | возврат из п/п | (2048 – п/п чтения из общей памяти) |
| 2050 | 0E00 |  | setpage0 | установка страницы | подключение к общей памяти |
| 2052 | 0105 |  | mov R0,(R1) | R0 ==> (R1) | запись в общую память |
| 2054 | 0E01 |  | setpageN | установка страницы | подключение к собственной памяти |
| 2056 | 0D00 |  | ret | возврат из п/п | (2050 – п/п записи в общую память) |
| 2058 | 0A61 |  | in 6,R1 | порт 6 ==> R1 | адрес памяти в PPU |
| 205A | 0A70 |  | in 7,R0 | порт 7 ==> R0 | ввод данных с шины |
| 205C | 0105 |  | mov R0,(R1) | R0 ==> (R1) | сохранение в память |
| 205E | 0F00 |  | stop |  | (2058 – чтение шины: CPU ==> PPU) |
| 2060 | 0A61 |  | in 6,R1 | порт 6 ==> R1 | адрес памяти в PPU |
| 2062 | 0150 |  | mov (R1),R0 | (R1) ==> R0 | чтение из памяти |
| 2064 | 0B07 |  | out R0,7 | R0 ==> порт 7 | вывод данных на шину |
| 2066 | 0F00 |  | stop |  | (2060 – запись шины: PPU ==> CPU) |