Программа для PPU1-4 (P4+)

| адрес | код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метки | команды |  |  |
| 0000 0002 | 01D0 000C |  | mov #C,R0 | C ==> R0 | количество слагаемых |
| 0004 0006 | 01D1 001A |  | mov #1A,R1 | 1A ==> R1 | адрес начала массива |
| 0008 | 2102 |  | mov #0,R2 | 0 ==> R2 | обнуление суммы |
| 000A | 0252 | CYCLE: | add (R1),R2 | R2 + (R1) ==> R2 | добавление очередного слагаемого |
| 000C | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | следующий адрес |
| 000E | 2310 |  | sub #1,R0 | R0 – 1 ==> R0 | уменьшение счетчика |
| 0010 | 4DF8 |  | bne CYCLE | переход при ≠ 0 | если не 0 – к повторению цикла |
| 0012 0014 | 012E 0018 |  | mov R2,(18) | R2 ==> (18) | значение суммы в память |
| 0016 | 0F00 |  | stop | стоп | конец – в режим STOP |
| 0018 |  | SUM: |  |  | ячейка для суммы |
| 001A |  | ARRAY: |  |  | начиная с этой ячейки – |
| 001C |  |  |  |  | массив чисел |

Программа для CPU (P4+)

| адрес | код | ассемблер |  | действия | комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | метки | команды |  |  |
| 0000 0002 | 01D0 0118 |  | mov #118,R0 | 118 ==> R0 | адрес ОЗУ в CPU для PPU1 (начало оставляем CPU!) |
| 0004 0006 | 01D1 001A |  | mov #1A,R1 | 1A ==> R1 | адрес начала массива в ОЗУ PPU |
| 0008 000A | 01D2 000C |  | mov #C,R2 | C ==> R2 | количество слагаемых |
| 000C | 0B16 | LOOP: | out R1,p6 | R1 ==> порт 6 | адрес ОЗУ (для всех PPU!) |
| 000E | 0B47 |  | out (R0),p7 | (R0) ==> порт 7 | содержимое ячейки для PPU1 |
| 0010 | 2B29 |  | out #2,p9 | 2 ==> порт 9 | PPU1 в режим INPUT |
| 0012 0014 | 02D0 0018 |  | add #18,R0 | R0 + 18 ==> R0 | вычислим адрес ОЗУ в CPU для PPU2 |
| 0016 | 0B47 |  | out (R0),п7 | (R0) ==> порт 7 | содержимое ячейки для PPU2 |
| 0018 | 2B2A |  | out #2,pA | 2 ==> порт A | PPU2 в режим INPUT |
| 001A 001C | 02D0 0018 |  | add #18,R0 | R0 + 18 ==> R0 | вычислим адрес ОЗУ в CPU для PPU3 |
| 001E | 0B47 |  | out (R0),п7 | (R0) ==> порт 7 | содержимое ячейки для PPU3 |
| 0020 | 2B2B |  | out #2,pB | 2 ==> порт B | PPU3 в режим INPUT |
| 0022 0024 | 02D0 0018 |  | add #18,R0 | R0 + 18 ==> R0 | вычислим адрес ОЗУ в CPU для PPU4 |
| 0026 | 0B47 |  | out (R0),п7 | (R0) ==> порт 7 | содержимое ячейки для PPU4 |
| 0028 | 2B2C |  | out #2,pC | 2 ==> порт C | PPU4 в режим INPUT |
| 002A 002C | 03D0 0046 |  | sub #46,R0 | R0 – 46 ==> R0 | вернем адрес для PPU1, который был + 2 |
| 002E | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | следующий адрес ОЗУ для PPU |
| 0030 | 2312 |  | sub #1,R2 | R2 – 1 ==> R2 | уменьшение счетчика |
| 0032 | 7DD8 |  | bgt LOOP | переход при > 0 | если > 0 – к повторению цикла |
| 0034 | 2B09 |  | out #0,p9 | 0 ==> порт 9 | запуск PPU1 (режим EXEC) |
| 0036 | 2B0A |  | out #0,pA | 0 ==> порт A | запуск PPU2 (режим EXEC) |
| 0038 | 2B0B |  | out #0,pB | 0 ==> порт B | запуск PPU3 (режим EXEC) |
| 003A | 2B0C |  | out #0,pC | 0 ==> порт C | запуск PPU4 (режим EXEC) |
| 003C 003E | 01D0 000C |  | mov #C,R0 | C ==> R0 | количество слагаемых |
| 0040 0042 | 01D1 0100 |  | mov #100,R1 | 100 ==> R1 | начальный адрес массива в ОЗУ CPU |
| 0044 | 2102 |  | mov #0,R2 | 0 ==> R2 | обнуление суммы |
| 0046 | 0252 | CYCLE: | add (R1),R2 | R2 + (R1) ==> R2 | добавление очередного слагаемого |
| 0048 | 2221 |  | add #2,R1 | R1 + 2 ==> R1 | следующий адрес |
| 004A | 2310 |  | sub #1,R0 | R0 – 1 ==> R0 | уменьшение счетчика |
| 004C | 4DF8 |  | bne CYCLE | переход при ≠ 0 | если не 0 – к повторению цикла |
| 004E 0050 | 012E 00FE |  | mov R2,(FE) | R2 ==> (FE) | занести сумму в ячейку FE |
| 0052 0054 | 0BD6 0018 |  | out #18,p6 | 18 ==> порт 6 | адрес результата (суммы) в PPU |
| 0056 | 2B39 |  | out #3,p9 | 3 ==> порт 9 | PP1 в режим OUTPUT |
| 0058 | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 005A | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 005C 005E | 0A7E 00FC |  | in p7,(FC) | порт 7 ==> (FC) | читаем сумму из PPU1 в ячейку FC |
| 0060 | 2B3A |  | out #3,pA | 3 ==> порт A | PP2 в режим OUTPUT |
| 0062 | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 0064 | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 0066 0068 | 0A7E 00FA |  | in p7,(FA) | порт 7 ==> (FA) | читаем сумму из PPU2 в ячейку FA |
| 006A | 2B3B |  | out #3,pB | 3 ==> портB | PP3 в режим OUTPUT |
| 006C | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 006E | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 0070 0072 | 0A7E 00F8 |  | in p7,(F8) | порт 7 ==> (F8) | читаем сумму из PPU3 в ячейку F8 |
| 0074 | 2B3C |  | out #3,pC | 3 ==> порт C | PP4 в режим OUTPUT |
| 0076 | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 0078 | 0000 |  | nop |  | ждем появление данных |
| 007A 007C | 0A7E 00F6 |  | in p7,(F6) | порт 7 ==> (F6) | читаем сумму из PPU4 в ячейку F6 |
| 007E 0080 0082 | 02EE 00FC 00FE |  | add (FC),(FE) | (FE) + (FC) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU1 |
| 0084 0086 0088 | 02EE 00FA 00FE |  | add (FA),(FE) | (FE) + (FA) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU2 |
| 008A 008C 008E | 02EE 00F8 00FE |  | add (F8),(FE) | (FE) + (F8) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU3 |
| 0090 0092 0094 | 02EE 00F6 00FE |  | add (F6),(FE) | (FE) + (F6) ==> (FE) | прибавить результат, полученный PPU4 |
| 0096 | 0F14 |  | stop | стоп | конец – в режим STOP |